Chrzanów

Marzec 2017 r.

Przedmiar robót  Nr 05/B/17

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny w obszarze działek nr 1974/11, 2736/1, 1972/1, 1972/2, 1972/25, 1972/24, 2656, 1971, 1957, 1956, 1952, 2657, 2660/3, 1906/2, 1962/2

Inwestor			–Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o. 32-551 ul. Cicha 2

Adres inwestycji	– Olszyny działki nr 1974/11, 2736/1, 1972/1, 1972/2, 1972/25,

1972/24, 2656, 1971, 1957, 1956, 1952, 2657, 2660/3, 1906/2,

1962/2

Branża			– Instalacyjna

Podstawa opracowania	– Projekt budowlano – wykonawczy

Przedmiar sporządził:                                Projektant:                                   Zamawiający:

…………………………                 …………………………              …………………………

Przedmiar robót Nr 05/B/17

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny w obszarze działek nr 1974/11, 2736/1, 1972/1, 1972/2, 1972/25, 1972/24, 2656, 1971, 1957, 1956, 1952, 2657, 2660/3, 1906/2, 1962/2

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót montażowych | Jedn. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KNR 2-01 T. 012502 | Element I Roboty ziemne Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm, wraz z przerzutem na pobocze wykopu. Pkt. D – pkt. H 170,00 x 1,00 = Pkt. H – pkt. K 194,00 x 1,00 = Razem | m2 m2 m2 | 170,00 194,00 | 364,00 |
| 2. | KNR 2-01 T. 012505 | Dodatek za każde dalsze 15 cm głębokości humusu, bez darni, lecz z przerzutem. | m2 |  | 364,00 |
| 3. | KNR 2-01 T. 021706 | Wykonanie wykopów koparką podsiębierną o pojemności 0,40 m3 w gruntach kat. III/IV. Wykopy wykonane na odkład. Odcinek „A do K” 483,0 x 0,90 x 1,50 = Odcinek „K – M – N” 0,90 x 1,50 x 90,00 = Odcinek „K – P” 122,50 x 0,90 x 1,50 = Odcinek „J – P” 187,50 x 0,90 x 1,50 = Odcinek „H – O” 223,50 x 0,90 x 1,50 = Razem Minus 5 % na roboty ręczne wykańczające Razem | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 652,00 121,50 165,40 253,10 301,70 1493,70 - 74,70 | 1419,00 |
| 4. | KNR 2-01 T. 031702 | Wykonanie wykopów jak wyżej, lecz ręcznie (roboty wykończeniowe). Z poz. 3 p – u | m3 |  | 74,70 |
| 5. | KNR 2-01 T. 032102 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów balami drewnianymi w gruntach kat. III/IV. Całość: 1106,00 x 1,50 x 2,00 = | m2 |  | 3318,00 |
| 6. | KNR 2-01 T. 021205 T. 021402 | Wywiezienie nadmiaru gruntu kat. III/IV samochodem samowyładowczym 5T, na odległość do 3 km, przy załadunku koparką 0,40 m3. Dla tłucznia(naprawa dróg osiedlowych). Od pkt. A do pkt. D 91,00 x 0,90 x 0,25 = Między G a H (dojazd do parceli) 40,00 x 0,90 x 0,25 = Między H a O 223,50 x 0,90 x 0,25 = Między K a R 122,50 x 0,90 x 0,25 = Między M a N 8,00 x 0,90 x 0,25 = Między J a P 187,50 x 0,90 x 0,25 = Objętość rur w wykopie Podsypki przy hydrantach i hydranty (objętość) Razem | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 20,50 9,00 50,30 27,60 1,80 42,20 8,60 7,00 | 167,00 |
| 7. | KNR 2-01 T. 023001 | Zasypanie wykopów mechanicznie gruntami kat. III/IV spycharką 55 kM zasypka warstwami. 1395,20 – 167,20 – 70,00 = | m3 |  | 1158,20 |
| 8. | KNR 2-01 T. 032002 | Zasypka wykopów jak wyżej, lecz zasypka ręczna pozostałymi gruntami z odkładu. | m3 |  | 70,00 |
| 9. | KNR 2-01 T. 023602 | Zagęszczanie wykopów liniowych pionowych gruntami rodzimymi ubijakami spalinowymi 200 kg. Z poz. 7 + 8 | m3 |  | 1228,20 |
| 10. | KNR 2-01 T. 041502 | Rozplantowanie ręczne ziemi urodzajnej uprzednio złożonej z boku wykopu. (364,0 m2 x 0,30) poz. 1 + 2 | m3 |  | 109,20 |
| 10 a | KNR 2-01 T. 051003 | Obsianie powierzchni ziemi urodzajnej nasionami trawy wraz ze spulchnianiem gruntu (humusu) na głębokość 2 cm z uklepaniem obsianej powierzchni. Jak w poz. 1 p – u | m2 |  | 364,00 |
| 11. | KNR 2-18 T. 010902 | Element II Roboty instalacyjno – montażowe Montaż rurociągu Φ 90 mm PE zgrzewany w wykopie umocnionym, wraz z montażem kształtek, podbiciem i przysypaniem rurociągu ziemią. | mb |  | 422,00 |
| 12. | KNR 2-18 T. 010903 | Jak wyżej, lecz Φ110 mm PE w wykopie umocnionym. | mb |  | 715,50 |
| 13. | KNR 2-18 T. 030503 | Montaż zasuwy Φ 100 mm fig. 002 wraz z obudową i skrzynką uliczną. | Kpl. |  | 7,00 |
| 14. | KNR 2-18 T. 030502 | Jak wyżej, lecz zasuwa Φ 80 mm fig. 002 wraz z obudową i skrzynką uliczną | Kpl. |  | 4,00 |
| 15. | KNR 2-18 T. 031503 | Montaż hydrantów nadziemnych Φ 80 mm wraz z zasuwami ø 80 mm | Kpl. |  | 7,00 |
| 16. | KNR 2-18 T. 020705 | Montaż rurociągu jako rury ochronnej PE (zwykłe). Φ 225 mm - węzeł J + węzeł H = 7,0 m +6,5 m= Φ 200 mm - ul. Tęczowa + węzeł L + węzeł K = 4,0 m + 6,5m + 7,0 m= Razem | m m m | 13,50 17,50 | 31,00 |
| 17. | KNR 2-18 analogia | Montaż rurociągu PE Ts - Rc Tytan przewiertem zdalnie sterowanym jako rura ochronna pod ul. Długosza Φ 225 mm pod potokiem Jankowickim km 3+100 Φ 200 mm Razem | m m m | 9,00 22,00 | 31,00 |
| 18. | KNR 7-09 T. 211701 analogia | Dostarczenie i montaż opasek Φ 225 mm / Φ 100 mm na końcach rury Φ 225 mm Ts – Rc – Tytan. | Szt. |  | 4,00 |
| 19. | KNR 2-18 analogia | Dostarczenie pierścieni typu „Hawle” dla rur Φ 200 mm PE (ochronne z poz. 16 p – u) w ilości 13 szt. dla kompletu rur. | Szt. |  | 13,00 |
| 20. | KNR 2-19 T. 012204 | Uszczelnienie końców rur ochronnych Φ 220 mm pakułami i półpierścieniami stalowymi, oraz zalanie końców rur asfaltem. z poz. 16 p – u | końc |  | 8,00 |
| 21. | KNR 2-18 T. 020801 | Dostarczenie i montaż rury PE Φ 32 mm L = 1,50 m wraz ze skrzynką zasuwową – jako rura sygnalizacyjna przy przejściu wodociągiem pod potokiem Jankowickim w km 3+100 | Kpl. |  | 2,00 |
| 22. | KNR 2-18 T. 020804 | Dostarczenie i montaż na kablu rury ochronnej typu „Arota” Φ 160 mm L = 2,00 m (skręcanej z dwóch połówek). | Kpl. |  | 2,00 |
| 23. | KNR 7-09 T. 221604 | Montaż trójnika (kształtki) kołnierzowego. Φ 100 x 100 Φ 100 x 80 | Szt. |  | 2,00 |
| 24. | KNR 2-18 T. 080201 T. 9913 Lp. 01 | Wykonanie próby szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicach do Φ 100 mm, wraz z wmontowaniem i demontażem pompy hydraulicznej, napełnienie przewodów wodą z istniejącego wodociągu, kontrola złączy, odwodnienie przewodów po próbie. (1137,0mb – 200 m) = 938 : 10 = 93,80 | prób |  | 1,00 |
| 25. | KNR 2-18 T. 080301 T. 9914 Lp. 01 | Dezynfekcja sieci wodociągowej, zamontowanie i demontaż przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę, przygotowanie mieszanki dezynfekującej, napełnienie przewodów, płukanie przewodów, pobieranie próbek długość całkowita: (L 1137,0 m – 200). | odc. |  | 1,00 |
| 26. | KNR 2-18 analogia | Badanie ciśnienia oraz wydajności na zabudowanych hydrantach Φ 80 mm. | badań |  | 7,00 |
| 27. | KNR 2-19 T. 021901 | Ułożenie na całej długości wykopu taśmy sygnalizacyjnej z wkładką metalową o szerokości 20 cm. | mb |  | 1137,50 |
| 28. | KNR 2-19 T. 013402 | Dostarczenie i montaż tabliczek wraz z słupkami metalowymi. Tabliczki informujące o zabudowaniu uzbrojenia podziemnego. Z + H 7,00 + 11,00 szt. = | Kpl. |  | 18,00 |
| 29. | KNR 2-31 T. 011405 T. 011406 | Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z tłucznia kamiennego w wykopie (drogi osiedlowe). L – z poz. 6 p – u 684,50 x 0,90 = | m2 |  | 616,00 |
| 30. | KNR 2-31 T. 011407 T. 011408 | Wykonanie na wyżej wymienionej podbudowie warstwy klinującej z tłucznia i miału kamiennego o gr. 5 cm (jako warstwa górna) wraz z uwałowaniem walcem 10 T. Jak wyżej | m2 |  | 616,00 |
| 31. | Wycena własna | Opłaty za zajęcie pasa drogowego na okres robót uchwała Rady Gminy Babice Nr XXII/157/2012 z 23.03.2012 - 2zł/m2/dzień | m2 |  | 113,5 |
| 32. | Wycena własna | Opłaty za zajęcie pasa drogowego na okres robót ul. Długosza – włączenie do istn. wodociągu uchwała Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr XLI/247/2010 z 27.01.2010 - 4zł/m2/dzień | m2 |  | 3,75 |