KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANAŁ D |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty związane z wykonaniem kanału głównego D |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km |  |  |
|  |  | D1 - D37 |  |  |  |
|  |  | 0.7372-0.02427 | km | 0.713 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.713 |
| 2 d.1.1 | KNNR 6 0808-03 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach | m |  |  |
|  |  | liczba przekroczeń x szerokość rozbiórki ogrodzeń |  |  |  |
|  |  | 17*2.5 | m | 42.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.500 |
| 3 d.1.1 | KNNR 5 0721-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm | m |  |  |
|  |  | D12-D28 |  |  |  |
|  |  | 546-274 | m | 272.000 |  |
|  |  | D31-D34 |  |  |  |
|  |  | 694-622 | m | 72.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 344.000 |
| 4 d.1.1 | KNNR 5 0721-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości Krotność = 6 | m |  |  |
|  |  | 344 | m | 344.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 344.000 |
| 5 d.1.1 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 |  |  |
|  |  | długość x szerokość |  |  |  |
|  |  | 344*1 | m2 | 344.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 344.000 |
| 6 d.1.1 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 8 | m2 |  |  |
|  |  | 344*1 | m2 | 344.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 344.000 |
| 7 d.1.1 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 344*1 | m2 | 344.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 344.000 |
| 8 d.1.1 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 20 | m2 |  |  |
|  |  | 344*1 | m2 | 344.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 344.000 |
| 9 d.1.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | gruz asfaltowy |  |  |  |
|  |  | 344*0.11 | m3 | 37.840 |  |
|  |  | gruz kamienny do ponownego wbudowania |  |  |  |
|  |  | 344*0.35 | m3 | 120.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 158.240 |
| 10 d.1.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 158.712 | m3 | 158.712 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 158.712 |
| 11 d.1.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 344*0.11 | m3 | 37.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.840 |
| 12 d.1.1 | KNNR 6 0803-08 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA | m2 |  |  |
|  |  | długość x szerokość |  |  |  |
|  |  | Piastowska 1 |  |  |  |
|  |  | 5*2 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 13 d.1.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | (737.2-344)*1 | m2 | 393.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 393.200 |
| 14 d.1.1 | KNR-W 2-01 0409-01 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II | m3 |  |  |
|  |  | 393.2*0.15 | m3 | 58.980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.980 |
| 15 d.1.1 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | D1 - D37 |  |  |  |
|  |  | 712.95*2.4*1.0*80% | m3 | 1368.864 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1368.864 |
| 16 d.1.1 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | D1-D37 |  |  |  |
|  |  | 712.95*2.4*1.0*20% | m3 | 342.216 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 342.216 |
| 17 d.1.1 | KNNR 1 0313-02 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 712.95*2.4 | m2 | 1711.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1711.080 |
| 18 d.1.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. - odwodnienie dwustronne | szt. |  |  |
|  |  | od studni D1 do D16 |  |  |  |
|  |  | (342.55-24.25)*1*2 | szt. | 636.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 636.600 |
| 19 d.1.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie wody pompą podciśnieniową - ANALOGIA | godz. |  |  |
|  |  | odcinek /długość na dobe*24h |  |  |  |
|  |  | (342.55-24.25)/30*24 | godz. | 254.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 254.640 |
| 20 d.1.1 | KNNR 1 0614-02 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. | m |  |  |
|  |  | (342.55-24.25)*2 | m | 636.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 636.600 |
| 21 d.1.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | ((712.95*2.4*1.0)-(712.95*0.7*1.0))*20% | m3 | 242.403 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 242.403 |
| 22 d.1.1 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | ((712.95*2.4*1.0)-(712.95*0.7*1.0))*80% | m3 | 969.612 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 969.612 |
| 23 d.1.1 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | (712.95*0.7*1.0) | m3 | 499.065 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 499.065 |
| 24 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | (712.95*0.7*1.0) | m3 | 499.065 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 499.065 |
| 25 d.1.1 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych podsypka piaskowa pod rury gr 20 cm, obsypka oraz zasypka na wys 30 cm nad rurę | m3 |  |  |
|  |  | długość x szerokość wykopu x( podsypka+obsypka+zasypka) |  |  |  |
|  |  | 712.95*1.0*(0.2+0.1686+0.3) | m3 | 476.678 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 476.678 |
| 26 d.1.1 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - LITE | m |  |  |
|  |  | od D1 do D 37 |  |  |  |
|  |  | 737.2-24.25 | m | 712.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 712.950 |
| 27 d.1.1 | KNNR 11 0406-05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 28 d.1.1 | KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. |  |  |
|  |  | 26 | stud. | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 29 d.1.1 | KNR 2-18 0613-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. |  |  |
|  |  | -26 | [0.5 m] stud. | -26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -26.000 |
| 30 d.1.1 | KNNR 4 1606-03 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 4 | 200m -1 prób. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 31 d.1.1 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m - gaz, woda | kpl. |  |  |
|  |  | 28 | kpl. | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 32 d.1.1 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 6 | kpl. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 33 d.1.1 | KNNR 2 1603-03 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole | m |  |  |
|  |  | ilośc przekroczeń x długość przekroczenia |  |  |  |
|  |  | 17*2.5 | m | 42.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.500 |
| 34 d.1.1 | KNNR 2 1601-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m | m |  |  |
|  |  | ilośc przekroczeń x długość przekroczenia |  |  |  |
|  |  | 17*2.5 | m | 42.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.500 |
| 35 d.1.1 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | podbudowa pod nawierzchnie drogi |  |  |  |
|  |  | 344*1.0 | m2 | 344.000 |  |
|  |  | podbudowa pod nawierzchnie kostki brukowej |  |  |  |
|  |  | 5*2 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 354.000 |
| 36 d.1.1 | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 354 | m2 | 354.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 354.000 |
| 37 d.1.1 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 50 % z rozbiórki | m2 |  |  |
|  |  | 5*2 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 38 d.1.1 | KNNR 6 0310-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | 344*1.0 | m2 | 344.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 344.000 |
| 39 d.1.1 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 |  |  |
|  |  | 344*1.0 | m2 | 344.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 344.000 |
| 40 d.1.1 | KNNR 6 0310-05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 344*1.0 | m2 | 344.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 344.000 |
| 1.2 | Roboty związane z wykonaniem sięgaczy kanału D |  |  |  |  |
| 41 d.1.2 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km |  |  |
|  |  | 0.46273+0.53975 | km | 1.002 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.002 |
| 42 d.1.2 | KNNR 6 0808-03 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach | m |  |  |
|  |  | ilość przekroczeń x szerokość przekroczenia |  |  |  |
|  |  | 37*2.5 | m | 92.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.500 |
| 43 d.1.2 | KNNR 5 0721-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm | m |  |  |
|  |  | (1.8+2.7+2.3+4.05+78.3+80+1.7+1.75+2.45+2.5+2.45+2.9+2.1+2.45+2.15+1.7+1.55+1.6+4.5+1.55+3.9+1.5+1.55+3.7+1.6+2.05+19.25+1.8)*2 | m | 471.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 471.700 |
| 44 d.1.2 | KNNR 5 0721-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości Krotność = 6 | m |  |  |
|  |  | 471.7 | m | 471.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 471.700 |
| 45 d.1.2 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 |  |  |
|  |  | 235.85*1.0 | m2 | 235.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 235.850 |
| 46 d.1.2 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 8 | m2 |  |  |
|  |  | 235.85 | m2 | 235.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 235.850 |
| 47 d.1.2 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 235.85 | m2 | 235.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 235.850 |
| 48 d.1.2 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. | m2 |  |  |
|  |  | 235.85 | m2 | 235.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 235.850 |
| 49 d.1.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | 235.85*(0.11+0.35) | m3 | 108.491 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.491 |
| 50 d.1.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 235.85*(0.11+0.35) | m3 | 108.491 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.491 |
| 51 d.1.2 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 235.85*(0.11) | m3 | 25.944 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.944 |
| 52 d.1.2 | KNNR 6 0803-08 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej cementowo-piaskowej - ANALOGIA | m2 |  |  |
|  |  | Budynek Osiedlowa 5 (długość x szerokość) |  |  |  |
|  |  | 21*2 | m2 | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 53 d.1.2 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | (462.73+539.75)*1.0 | m2 | 1002.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1002.480 |
| 54 d.1.2 | KNR-W 2-01 0409-01 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II | m3 |  |  |
|  |  | (462.73+539.75)*1.0*0.15 | m3 | 150.372 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.372 |
| 55 d.1.2 | KNNR 1 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 50% | m3 |  |  |
|  |  | ((462.73*2.3*1.0)+(539.75*1.0*1.9))*50% | m3 | 1044.902 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1044.902 |
| 56 d.1.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 50% | m3 |  |  |
|  |  | ((462.73*2.3*1.0)+(539.75*1.0*1.9))*50% | m3 | 1044.902 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1044.902 |
| 57 d.1.2 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | (462.73+539.75)*2 | m2 | 2004.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2004.960 |
| 58 d.1.2 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. - odwodnienie dwustronne | szt. |  |  |
|  |  | (215.76+97)*2*1 | szt. | 625.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 625.520 |
| 59 d.1.2 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | (215.76+97)/30*24 | godz. | 250.208 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.208 |
| 60 d.1.2 | KNNR 1 0614-02 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. | m |  |  |
|  |  | (215.76+97)*2 | m | 625.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 625.520 |
| 61 d.1.2 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | ((462.73*2.3*1.0)-(462.73*0.6686)+(539.75*1.0*1.9)-(539.75*0.5686))*50% | m3 | 736.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 736.760 |
| 62 d.1.2 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | ((462.73*2.3*1.0)-(462.73*0.6686)+(539.75*1.0*1.9)-(539.75*0.5686))*50% | m3 | 736.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 736.760 |
| 63 d.1.2 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych podsypka piaskowa pod rury gr 20 cm, obsypka oraz zasypka na wys 30 cm nad rurę | m3 |  |  |
|  |  | (462.73*1.0*0.6686)+(539.75*1.0*0.5986) | m3 | 632.476 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 632.476 |
| 64 d.1.2 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - odwóz nadmiaru gruntu | m3 |  |  |
|  |  | (462.73*1.0*0.6686)+(539.75*1.0*0.5986) | m3 | 632.476 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 632.476 |
| 65 d.1.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | (462.73*1.0*0.6686)+(539.75*1.0*0.5986) | m3 | 632.476 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 632.476 |
| 66 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione, rury LITE | m |  |  |
|  |  | 20.75+3.55+15.55+9.2+9.5+14.6+16.75+16.15+19.6+10.25+4.05+24.15+15.55+9.52+8.25+23.6+4.7+11.2+13.4+26.95+18.75+16.25+3.04+19.9+3.45+17.9+25.55+3.3+14.3+3.4+17.98+14.2+5.25+2.85+6.36+12.35+13.45+12.4+3.5+9.9+22.45+15.95 | m | 539.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 539.750 |
| 67 d.1.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 59.3+75.4+158.95+31.59+13.8+18.29+57.29+30.11+18 | m | 462.730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 462.730 |
| 68 d.1.2 | KNNR 11 0406-05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 69 d.1.2 | KNNR 11 0406-05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm i głębokości 2.4 m | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 70 d.1.2 | KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. |  |  |
|  |  | 3 | stud. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 71 d.1.2 | KNR 2-18 0613-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. |  |  |
|  |  | -3 | [0.5 m] stud. | -3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -3.000 |
| 72 d.1.2 | KNNR 11 0406-03 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m | szt. |  |  |
|  |  | 76 | szt. | 76.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 76.000 |
| 73 d.1.2 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m |  |  |
|  |  | 462.73+539.75 | m | 1002.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1002.480 |
| 74 d.1.2 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m - woda, gaz | kpl. |  |  |
|  |  | 39 | kpl. | 39.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.000 |
| 75 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 8 | kpl. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 76 d.1.2 | KNNR 2 1603-03 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole | m |  |  |
|  |  | ilosć przekroczeń x szerokość przekroczenia |  |  |  |
|  |  | 37*2.5 | m | 92.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.500 |
| 77 d.1.2 | KNNR 2 1601-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m | m |  |  |
|  |  | 37*2.5 | m | 92.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.500 |
| 78 d.1.2 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | asfalt+kostka |  |  |  |
|  |  | 235.85*1.0+42 | m2 | 277.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 277.850 |
| 79 d.1.2 | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 235.85*1.0+42 | m2 | 277.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 277.850 |
| 80 d.1.2 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 50 % z rozbiórki | m2 |  |  |
|  |  | 42 | m2 | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 81 d.1.2 | KNNR 6 0310-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | 235.85*1.0 | m2 | 235.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 235.850 |
| 82 d.1.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 |  |  |
|  |  | 235.85*1.0 | m2 | 235.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 235.850 |
| 83 d.1.2 | KNNR 6 0310-05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 235.85*1.0 | m2 | 235.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 235.850 |
| 1.3 | Roboty związane z przewiertami na kanale D |  |  |  |  |
| 84 d.1.3 | KNNR 1 0212-06 | Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV -Komory nadawcze i odbiorcze | m3 |  |  |
|  |  | 4*4*1.2*3 | m3 | 57.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.600 |
| 85 d.1.3 | KNNR 4 1207-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o PE 100 SDR17 śr.355x21,1mm w gruntach kat.I-II | m |  |  |
|  |  | 18.5+20 | m | 38.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.500 |
| 86 d.1.3 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | m |  |  |
|  |  | 18.5+20 | m | 38.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.500 |
| 87 d.1.3 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m |  |  |
|  |  | (24.25-20)+(20.6-18.5) | m | 6.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.350 |
| 88 d.1.3 | KNR 2-19 0121-01 | Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiertowych o śr.nom.355 mm - Analogia uszczelnienie manszetami | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 89 d.1.3 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 57.6-(4*4*0.18*0.18*3.14) | m3 | 55.972 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.972 |
| 2 | KANAŁ B |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty związane z wykonaniem kanału głównego B |  |  |  |  |
| 90 d.2.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km |  |  |
|  |  | od A19 do B18 |  |  |  |
|  |  | 0.47135 | km | 0.471 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.471 |
| 91 d.2.1 | KNNR 6 0808-03 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach | m |  |  |
|  |  | liczba przekroczeń x szerokość przekroczenia |  |  |  |
|  |  | 2*2.5 | m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 92 d.2.1 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 95.3*1.0 | m2 | 95.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.300 |
| 93 d.2.1 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 20 | m2 |  |  |
|  |  | 95.3*1.0 | m2 | 95.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.300 |
| 94 d.2.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | gruz kamienny do ponownego wbudowania |  |  |  |
|  |  | 95.3*0.35 | m3 | 33.355 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.355 |
| 95 d.2.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 95.3*0.35 | m3 | 33.355 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.355 |
| 96 d.2.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | (471.35-28.35-95.38)*1.0 | m2 | 347.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 347.620 |
| 97 d.2.1 | KNR-W 2-01 0409-01 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II | m3 |  |  |
|  |  | 347.62*0.15 | m3 | 52.143 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.143 |
| 98 d.2.1 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | (471.35-28.35)*3.6*1.0*80% | m3 | 1275.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1275.840 |
| 99 d.2.1 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | (471.35-28.35)*3.6*1.0*20% | m3 | 318.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 318.960 |
| 100 d.2.1 | KNNR 1 0313-02 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | (471.35-28.35)*3.6 | m2 | 1594.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1594.800 |
| 101 d.2.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. - odwodnienie dwustronne | szt. |  |  |
|  |  | od studni B1 do B18 |  |  |  |
|  |  | (471.35-28.35)*1*2 | szt. | 886.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 886.000 |
| 102 d.2.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie wody pompą podciśnieniową - ANALOGIA | godz. |  |  |
|  |  | odcinek /długość na dobe*24h |  |  |  |
|  |  | (471.35-28.35)/30*24 | godz. | 354.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 354.400 |
| 103 d.2.1 | KNNR 1 0614-02 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. | m |  |  |
|  |  | (471.35-28.35)*2 | m | 886.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 886.000 |
| 104 d.2.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | ((443*3.6*1.0)-(443*0.7*1.0))*20% | m3 | 256.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 256.940 |
| 105 d.2.1 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | ((443*3.6*1.0)-(443*0.7*1.0))*80% | m3 | 1027.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1027.760 |
| 106 d.2.1 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | (443*0.7*1.0) | m3 | 310.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 310.100 |
| 107 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | (443*0.7*1.0) | m3 | 310.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 310.100 |
| 108 d.2.1 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych podsypka piaskowa pod rury gr 20 cm, obsypka oraz zasypka na wys 30 cm nad rurę | m3 |  |  |
|  |  | 443*1.0*(0.2+0.201+0.3) | m3 | 310.543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 310.543 |
| 109 d.2.1 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione - LITE | m |  |  |
|  |  | od B1 do B18 |  |  |  |
|  |  | 443 | m | 443.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 443.000 |
| 110 d.2.1 | KNNR 11 0406-05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m | szt. |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 111 d.2.1 | KNNR 11 0406-06 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.4 m Krotność = 2 | szt. |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 112 d.2.1 | KNNR 4 1606-03 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 2.6 | 200m -1 prób. | 2.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.600 |
| 113 d.2.1 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m - gaz, woda | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 114 d.2.1 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 9 | kpl. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 115 d.2.1 | KNNR 2 1603-03 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole | m |  |  |
|  |  | 2*2.5 | m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 116 d.2.1 | KNNR 2 1601-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m | m |  |  |
|  |  | 2*2.5 | m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 117 d.2.1 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 95.3*1.0 | m2 | 95.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.300 |
| 118 d.2.1 | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 95.3*1.0 | m2 | 95.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.300 |
| 2.2 | Roboty związane z wykonaniem sięgaczy kanału B |  |  |  |  |
| 119 d.2.2 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km |  |  |
|  |  | 0.10108+0.14240 | km | 0.243 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.243 |
| 120 d.2.2 | KNNR 6 0808-03 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach | m |  |  |
|  |  | liczba przekroczeń x szerokość |  |  |  |
|  |  | 9*2.5 | m | 22.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.500 |
| 121 d.2.2 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 147.7*1.0 | m2 | 147.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.700 |
| 122 d.2.2 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. | m2 |  |  |
|  |  | 147.7*1.0 | m2 | 147.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.700 |
| 123 d.2.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | 147.7*0.35 | m3 | 51.695 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.695 |
| 124 d.2.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 147.7*0.35 | m3 | 51.695 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.695 |
| 125 d.2.2 | KNNR 1 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 50% | m3 |  |  |
|  |  | ((142.4*2.6*1.0)+(101.08*2.1*0.9))*50% | m3 | 280.641 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 280.641 |
| 126 d.2.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 50% | m3 |  |  |
|  |  | ((142.4*2.6*1.0)+(101.08*2.1*0.9))*50% | m3 | 280.641 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 280.641 |
| 127 d.2.2 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | (101.08+142.4)*2 | m2 | 486.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 486.960 |
| 128 d.2.2 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. - odwodnienie dwustronne | szt. |  |  |
|  |  | (101.08+142.4)*2*1 | szt. | 486.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 486.960 |
| 129 d.2.2 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | (101.08+142.4)/30*24 | godz. | 194.784 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.784 |
| 130 d.2.2 | KNNR 1 0614-02 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. | m |  |  |
|  |  | (101.08+142.4)*2 | m | 486.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 486.960 |
| 131 d.2.2 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | ((142.4*2.6*1.0)-(142.4*0.6686)+(101.08*2.1*0.9)-(101.08*0.5686))*50% | m3 | 204.299 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.299 |
| 132 d.2.2 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | ((142.4*2.6*1.0)-(142.4*0.6686)+(101.08*21.*0.9)-(101.08*0.5686))*50% | m3 | 1063.985 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1063.985 |
| 133 d.2.2 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych podsypka piaskowa pod rury gr 20 cm, obsypka oraz zasypka na wys 30 cm nad rurę | m3 |  |  |
|  |  | (142.4*0.6686)+(101.08*0.5986) | m3 | 155.715 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 155.715 |
| 134 d.2.2 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - odwóz nadmiaru gruntu | m3 |  |  |
|  |  | (142.4*0.6686)+(101.08*0.5986) | m3 | 155.715 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 155.715 |
| 135 d.2.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | (142.4*0.6686)+(101.08*0.5986) | m3 | 155.715 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 155.715 |
| 136 d.2.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione, rury LITE | m |  |  |
|  |  | 3.85+13.84+5.29+11+9.9+4.35+10.2+20.45+6.45+10.5+5.25 | m | 101.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 101.080 |
| 137 d.2.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 64.11+78.29 | m | 142.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142.400 |
| 138 d.2.2 | KNNR 11 0406-05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 139 d.2.2 | KNNR 11 0406-03 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m | szt. |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 140 d.2.2 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m |  |  |
|  |  | 101.08+142.4 | m | 243.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 243.480 |
| 141 d.2.2 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m - woda, gaz | kpl. |  |  |
|  |  | 7 | kpl. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 142 d.2.2 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 143 d.2.2 | KNNR 2 1603-03 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole | m |  |  |
|  |  | 9*2.5 | m | 22.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.500 |
| 144 d.2.2 | KNNR 2 1601-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m | m |  |  |
|  |  | 9*2.5 | m | 22.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.500 |
| 145 d.2.2 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 147.7*1.0 | m2 | 147.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.700 |
| 146 d.2.2 | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 147.7*1.0 | m2 | 147.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.700 |
| 2.3 | Roboty związane z przewiertami na kanale B |  |  |  |  |
| 147 d.2.3 | KNNR 1 0212-06 | Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV -Komory nadawcze i odbiorcze | m3 |  |  |
|  |  | 2*4*1.2*3 | m3 | 28.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.800 |
| 148 d.2.3 | KNNR 4 1207-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o PE 100 SDR17 śr.400x23,7 mm w gruntach kat.I-II | m |  |  |
|  |  | 21 | m | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 149 d.2.3 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych PE fi 250 mmmm w rurach ochronnych | m |  |  |
|  |  | 21 | m | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 150 d.2.3 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m |  |  |
|  |  | 28.35-21 | m | 7.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.350 |
| 151 d.2.3 | KNR 2-19 0121-01 | Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiertowych o śr.nom.400 mm - Analogia uszczelnienie manszetami | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 152 d.2.3 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 28.8-(4*4*0.2*0.2*3.14) | m3 | 26.790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.790 |
| 3 | KANAŁ A |  |  |  |  |
| 3.1 | Roboty związane z wykonaniem kanału głównego A |  |  |  |  |
| 153 d.3.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km |  |  |
|  |  | A11-A29 |  |  |  |
|  |  | 1.0398-0.3552 | km | 0.685 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.685 |
| 154 d.3.1 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | dłudość x szerokość |  |  |  |
|  |  | 49.9*1.0 | m2 | 49.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.900 |
| 155 d.3.1 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 20 | m2 |  |  |
|  |  | 49.9*1.0 | m2 | 49.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.900 |
| 156 d.3.1 | KNR 2-31 0802-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 3.8*1.0 | m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 157 d.3.1 | KNR 2-31 0802-04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 15 | m2 |  |  |
|  |  | 3.8*1.0 | m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 158 d.3.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | gruz kamienny |  |  |  |
|  |  | 49.9*0.35 | m3 | 17.465 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.465 |
| 159 d.3.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 49.9*0.35 | m3 | 17.465 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.465 |
| 160 d.3.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | (684.6-53.7-11)*1.0 | m2 | 619.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 619.900 |
| 161 d.3.1 | KNR-W 2-01 0409-01 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II | m3 |  |  |
|  |  | (684.6-53.7-11)*1.0*0.15 | m3 | 92.985 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.985 |
| 162 d.3.1 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 684.6*3.2*1.0*80% | m3 | 1752.576 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1752.576 |
| 163 d.3.1 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 684.6*3.2*1.0*20% | m3 | 438.144 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 438.144 |
| 164 d.3.1 | KNNR 1 0313-02 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 684.6*3.2 | m2 | 2190.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2190.720 |
| 165 d.3.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. - grunt silnie nawodniony - odwodnienie dwustronne | szt. |  |  |
|  |  | od studni A11 do A29 |  |  |  |
|  |  | (684.6)*1*2 | szt. | 1369.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1369.200 |
| 166 d.3.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie wody pompą podciśnieniową - ANALOGIA | godz. |  |  |
|  |  | odcinek /długość na dobe*24h |  |  |  |
|  |  | (684.6)/30*24 | godz. | 547.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 547.680 |
| 167 d.3.1 | KNNR 1 0614-02 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. | m |  |  |
|  |  | 684.6*2 | m | 1369.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1369.200 |
| 168 d.3.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | ((684.6*3.2*1.0)-(684.6*0.7*1.0))*20% | m3 | 342.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 342.300 |
| 169 d.3.1 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | ((684.6*3.2*1.0)-(684.6*0.7*1.0))*80% | m3 | 1369.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1369.200 |
| 170 d.3.1 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | (684.6*0.7*1.0) | m3 | 479.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 479.220 |
| 171 d.3.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | (684.6*0.7*1.0) | m3 | 479.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 479.220 |
| 172 d.3.1 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych podsypka piaskowa pod rury gr 20 cm, obsypka oraz zasypka na wys 30 cm nad rurę | m3 |  |  |
|  |  | 684.6*1.0*(0.2+0.201+0.3) | m3 | 479.905 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 479.905 |
| 173 d.3.1 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione - rury LITE | m |  |  |
|  |  | od A11 do A29 pomniejszony o odcinek przewiertu pod potokiem Olszyńskim |  |  |  |
|  |  | 684.6-20.05 | m | 664.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 664.550 |
| 174 d.3.1 | KNNR 11 0406-05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m | szt. |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 175 d.3.1 | KNNR 11 0406-06 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.4 m | szt. |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 176 d.3.1 | KNNR 4 1606-03 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 3.5 | 200m -1 prób. | 3.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.500 |
| 177 d.3.1 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 49.9*1.0 | m2 | 49.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.900 |
| 178 d.3.1 | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 49.9*1.0 | m2 | 49.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.900 |
| 3.2 | Roboty związane z wykonaniem sięgaczy kanału A |  |  |  |  |
| 179 d.3.2 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km |  |  |
|  |  | 0.24633+0.60476 | km | 0.851 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.851 |
| 180 d.3.2 | KNNR 6 0808-03 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach | m |  |  |
|  |  | liczba przekroczeń x szerokość przekroczenia |  |  |  |
|  |  | 20*2.5 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 181 d.3.2 | KNNR 5 0721-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm | m |  |  |
|  |  | jednostronne cięcie |  |  |  |
|  |  | 192.8*1 | m | 192.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.800 |
| 182 d.3.2 | KNNR 5 0721-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości Krotność = 6 | m |  |  |
|  |  | 192.8*1 | m | 192.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.800 |
| 183 d.3.2 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 |  |  |
|  |  | 192.8*1.0 | m2 | 192.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.800 |
| 184 d.3.2 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 8 | m2 |  |  |
|  |  | 192.8*1.0 | m2 | 192.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.800 |
| 185 d.3.2 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 192.8*1.0 | m2 | 192.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.800 |
| 186 d.3.2 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. | m2 |  |  |
|  |  | 192.8*1.0 | m2 | 192.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.800 |
| 187 d.3.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | 192.8*(0.11+0.35) | m3 | 88.688 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88.688 |
| 188 d.3.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 192.8*(0.11+0.35) | m3 | 88.688 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88.688 |
| 189 d.3.2 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 192.8*(0.11) | m3 | 21.208 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.208 |
| 190 d.3.2 | KNNR 6 0803-08 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej cementowo-piaskowej - ANALOGIA | m2 |  |  |
|  |  | wjazd na posesje Zakopiańska 2 |  |  |  |
|  |  | 5*2 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 191 d.3.2 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | (604.76-14-5-192.8+246.33)*1.0 | m2 | 639.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 639.290 |
| 192 d.3.2 | KNR-W 2-01 0409-01 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II | m3 |  |  |
|  |  | (604.76-14-5-192.8+246.33)*1.0*0.15 | m3 | 95.894 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.894 |
| 193 d.3.2 | KNNR 1 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 50% | m3 |  |  |
|  |  | (((604.76-14)*2.9*1.0)+(246.33*2.4*0.9))*50% | m3 | 1122.638 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1122.638 |
| 194 d.3.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 50% | m3 |  |  |
|  |  | (((604.76-14)*2.9*1.0)+(246.33*2.4*0.9))*50% | m3 | 1122.638 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1122.638 |
| 195 d.3.2 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | ((604.76-14)*2.4)+(246.33*2.0) | m2 | 1910.484 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1910.484 |
| 196 d.3.2 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. - odwodnienie dwustronne | szt. |  |  |
|  |  | Cały odcinek sięgaczy głównych o średnicy 200mm |  |  |  |
|  |  | 604.76*2*1 | szt. | 1209.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1209.520 |
| 197 d.3.2 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | odcinek /długość na dobe*24h |  |  |  |
|  |  | 604.76/30*24 | godz. | 483.808 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 483.808 |
| 198 d.3.2 | KNNR 1 0614-02 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. | m |  |  |
|  |  | 604.76*2 | m | 1209.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1209.520 |
| 199 d.3.2 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | ((604.76*2.9*1.0)-(604.76*0.6686)+(246.33*2.4*0.9)-(246.33*0.5686))*50% | m3 | 870.736 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 870.736 |
| 200 d.3.2 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | ((604.76*2.9*1.0)-(604.76*0.6686)+(246.33*2.4*0.9)-(246.33*0.5686))*50% | m3 | 870.736 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 870.736 |
| 201 d.3.2 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych podsypka piaskowa pod rury gr 20 cm, obsypka oraz zasypka na wys 30 cm nad rurę | m3 |  |  |
|  |  | (604.76*1.0*0.6686)+(246.33*0.5986*0.9) | m3 | 537.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 537.050 |
| 202 d.3.2 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - odwóz nadmiaru gruntu | m3 |  |  |
|  |  | (604.76*1.0*0.6686)+(246.33*0.5986*0.9) | m3 | 537.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 537.050 |
| 203 d.3.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | (604.76*1.0*0.6686)+(246.33*0.59860,9) |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.000 |
| 204 d.3.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione, rury LITE | m |  |  |
|  |  | 5.5+6+12.25+6.75+26.05+40.58+9.95+23+4.4+44.15+3.8+37.05+4.75+17.1+5 | m | 246.330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 246.330 |
| 205 d.3.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione, rury LITE | m |  |  |
|  |  | 55.13+203.07+142.57+96.15+52.29+55.55 | m | 604.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 604.760 |
| 206 d.3.2 | KNNR 11 0406-05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m | szt. |  |  |
|  |  | 25 | szt. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 207 d.3.2 | KNNR 11 0406-05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm i głębokości 2.4 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 208 d.3.2 | KNNR 11 0406-03 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m | szt. |  |  |
|  |  | 23 | szt. | 23.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.000 |
| 209 d.3.2 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m |  |  |
|  |  | 604.76+246.33 | m | 851.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 851.090 |
| 210 d.3.2 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m - woda, gaz | kpl. |  |  |
|  |  | 13 | kpl. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 211 d.3.2 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 212 d.3.2 | KNNR 2 1603-03 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole | m |  |  |
|  |  | 20*2.5 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 213 d.3.2 | KNNR 2 1601-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m | m |  |  |
|  |  | 20*2.5 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 214 d.3.2 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 192.8*1.0+10 | m2 | 202.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 202.800 |
| 215 d.3.2 | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 192.8+10 | m2 | 202.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 202.800 |
| 216 d.3.2 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 50 % z rozbiórki | m2 |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 217 d.3.2 | KNNR 6 0310-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | 192.8*1.0 | m2 | 192.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.800 |
| 218 d.3.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 |  |  |
|  |  | 192.8*1.0 | m2 | 192.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.800 |
| 219 d.3.2 | KNNR 6 0310-05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 192.8*1.0 | m2 | 192.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.800 |
| 3.3 | Roboty związane z przewiertami na kanale A |  |  |  |  |
| 220 d.3.3 | KNNR 1 0212-06 | Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV -Komory nadawcze i odbiorcze | m3 |  |  |
|  |  | 2*4*1.2*3 | m3 | 28.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.800 |
| 221 d.3.3 | KNNR 4 1207-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o PE 100 SDR17 śr.355x21,1mm w gruntach kat.I-II | m |  |  |
|  |  | 14+11 | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 222 d.3.3 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | m |  |  |
|  |  | 14+11 | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 223 d.3.3 | KNR 2-19 0121-01 | Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiertowych o śr.nom.355 mm - Analogia uszczelnienie manszetami | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 224 d.3.3 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 28.8-(4*4*0.18*0.18*3.14) | m3 | 27.172 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.172 |