GK_Babice_ kanał A B D_23052017_NK

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANAŁ D |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty związane z wykonaniem sięgaczy kanału D |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km |  |  |
|  |  | 0.00608+0.0172 | km | 0.023 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.023 |
| 2 d.1.1 | KNNR 6 0808-03 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach | m |  |  |
|  |  | ilość przekroczeń x szerokość przekroczenia |  |  |  |
|  |  | 2*2.5 | m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 3 d.1.1 | KNNR 5 0721-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm | m |  |  |
|  |  | 1.9*2 | m | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 4 d.1.1 | KNNR 5 0721-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości Krotność = 6 | m |  |  |
|  |  | 3.8 | m | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 5 d.1.1 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 |  |  |
|  |  | 3.8*1.0 | m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 6 d.1.1 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 8 | m2 |  |  |
|  |  | 3.8 | m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 7 d.1.1 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 3.8 | m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 8 d.1.1 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. | m2 |  |  |
|  |  | 3.8 | m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 9 d.1.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | 3.8*(0.11+0.35) | m3 | 1.748 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.748 |
| 10 d.1.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 3.8*(0.11+0.35) | m3 | 1.748 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.748 |
| 11 d.1.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 3.8*(0.11) | m3 | 0.418 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.418 |
| 12 d.1.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | (6.08+17.2-1.9)*1.0 | m2 | 21.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.380 |
| 13 d.1.1 | KNR-W 2-01 0409-01 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II | m3 |  |  |
|  |  | (6.08+17.2-1.9)*1.0*0.15 | m3 | 3.207 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.207 |
| 14 d.1.1 | KNNR 1 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 50% | m3 |  |  |
|  |  | ((17.7*2.3*1.0)+(6.08*1.0*1.9))*50% | m3 | 26.131 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.131 |
| 15 d.1.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 50% | m3 |  |  |
|  |  | ((17.7*2.3*1.0)+(6.08*1.0*1.9))*50% | m3 | 26.131 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.131 |
| 16 d.1.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | (17.2+6.08)*2 | m2 | 46.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.560 |
| 17 d.1.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. - odwodnienie dwustronne | szt. |  |  |
|  |  | Z27,Z25 |  |  |  |
|  |  | (3.55+6.08)*2*1 | szt. | 19.260 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.260 |
| 18 d.1.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | (3.55+6.08)/30*24 | godz. | 7.704 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.704 |
| 19 d.1.1 | KNNR 1 0614-02 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. | m |  |  |
|  |  | (3.55+6.08)*2 | m | 19.260 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.260 |
| 20 d.1.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | ((17.2*2.3*1.0)-(17.2*0.6686)+(6.08*1.0*1.9)-(6.08*0.5686))*50% | m3 | 18.077 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.077 |
| 21 d.1.1 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | ((17.2*2.3*1.0)-(17.2*0.6686)+(6.08*1.0*1.9)-(6.08*0.5686))*50% | m3 | 18.077 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.077 |
| 22 d.1.1 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych podsypka piaskowa pod rury gr 20 cm, obsypka oraz zasypka na wys 30 cm nad rurę | m3 |  |  |
|  |  | (17.2*1.0*0.6686)+(6.08*1.0*0.5986) | m3 | 15.139 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.139 |
| 23 d.1.1 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - odwóz nadmiaru gruntu | m3 |  |  |
|  |  | (17.2*1.0*0.6686)+(6.08*1.0*0.5986) | m3 | 15.139 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.139 |
| 24 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | (17.2*1.0*0.6686)+(6.08*1.0*0.5986) | m3 | 15.139 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.139 |
| 25 d.1.1 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m |  |  |
|  |  | Z25 |  |  |  |
|  |  | 6.08 | m | 6.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.080 |
| 26 d.1.1 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m |  |  |
|  |  | Z27,1054/9, B4 |  |  |  |
|  |  | 3.55+9.15+4.5 | m | 17.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.200 |
| 27 d.1.1 | KNNR 11 0406-03 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 28 d.1.1 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m |  |  |
|  |  | 6.08+17.2 | m | 23.280 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.280 |
| 29 d.1.1 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m - woda, gaz | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 30 d.1.1 | KNNR 2 1603-03 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole | m |  |  |
|  |  | ilosć przekroczeń x szerokość przekroczenia |  |  |  |
|  |  | 3*2.5 | m | 7.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.500 |
| 31 d.1.1 | KNNR 2 1601-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m | m |  |  |
|  |  | 3*2.5 | m | 7.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.500 |
| 32 d.1.1 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | asfalt |  |  |  |
|  |  | 1.9*1 | m2 | 1.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.900 |
| 33 d.1.1 | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1.9*1 | m2 | 1.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.900 |
| 34 d.1.1 | KNNR 6 0310-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | 1.9*1 | m2 | 1.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.900 |
| 35 d.1.1 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 |  |  |
|  |  | 1.9*1 | m2 | 1.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.900 |
| 36 d.1.1 | KNNR 6 0310-05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 1.9*1 | m2 | 1.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.900 |
| 2 | KANAŁ B |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty związane z wykonaniem kanału głównego B |  |  |  |  |
| 37 d.2.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km |  |  |
|  |  | od B19 do B18 |  |  |  |
|  |  | 0.03125 | km | 0.031 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.031 |
| 38 d.2.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 31.25*1.0 | m2 | 31.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.250 |
| 39 d.2.1 | KNR-W 2-01 0409-01 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II | m3 |  |  |
|  |  | 31.25*0.15 | m3 | 4.688 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.688 |
| 40 d.2.1 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | (31.25)*3.6*1.0*80% | m3 | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 41 d.2.1 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | (31.25)*3.6*1.0*20% | m3 | 22.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.500 |
| 42 d.2.1 | KNNR 1 0313-02 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | (31.25)*3.6 | m2 | 112.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112.500 |
| 43 d.2.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. - odwodnienie dwustronne | szt. |  |  |
|  |  | od studni B18 do B19 |  |  |  |
|  |  | (31.25)*1*2 | szt. | 62.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.500 |
| 44 d.2.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie wody pompą podciśnieniową - ANALOGIA | godz. |  |  |
|  |  | odcinek /długość na dobe*24h |  |  |  |
|  |  | (31.25)/30*24 | godz. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 45 d.2.1 | KNNR 1 0614-02 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. | m |  |  |
|  |  | (31.25)*2 | m | 62.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.500 |
| 46 d.2.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | ((31.25*3.6*1.0)-(31.25*0.7*1.0))*20% | m3 | 18.125 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.125 |
| 47 d.2.1 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | ((31.25*3.6*1.0)-(31.25*0.7*1.0))*80% | m3 | 72.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.500 |
| 48 d.2.1 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | (31.25*0.7*1.0) | m3 | 21.875 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.875 |
| 49 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | (31.25*0.7*1.0) | m3 | 21.875 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.875 |
| 50 d.2.1 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych podsypka piaskowa pod rury gr 20 cm, obsypka oraz zasypka na wys 30 cm nad rurę | m3 |  |  |
|  |  | 31.25*1.0*(0.2+0.201+0.3) | m3 | 21.906 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.906 |
| 51 d.2.1 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione - LITE | m |  |  |
|  |  | od B18 do B19 |  |  |  |
|  |  | 31.25 | m | 31.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.250 |
| 52 d.2.1 | KNNR 11 0406-05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 53 d.2.1 | KNNR 11 0406-06 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.4 m Krotność = 2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 54 d.2.1 | KNNR 4 1606-03 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 31.25/200 | 200m -1 prób. | 0.156 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.156 |
| 2.2 | Roboty związane z wykonaniem sięgaczy kanału B |  |  |  |  |
| 55 d.2.2 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km |  |  |
|  |  | 0.0045+0.01342 | km | 0.018 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.018 |
| 56 d.2.2 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | (1.85+1.1+1.6)*1.0 | m2 | 4.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.550 |
| 57 d.2.2 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. | m2 |  |  |
|  |  | (1.85+1.1+1.6)*1.0 | m2 | 4.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.550 |
| 58 d.2.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | 4.55*0.35 | m3 | 1.593 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.593 |
| 59 d.2.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 4.55*0.35 | m3 | 1.593 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.593 |
| 60 d.2.2 | KNNR 1 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 50% | m3 |  |  |
|  |  | ((4.5*2.6*1.0)+(13.42*2.1*0.9))*50% | m3 | 18.532 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.532 |
| 61 d.2.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 50% | m3 |  |  |
|  |  | ((4.5*2.6*1.0)+(13.42*2.1*0.9))*50% | m3 | 18.532 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.532 |
| 62 d.2.2 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | (4.5+13.42)*2 | m2 | 35.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.840 |
| 63 d.2.2 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. - odwodnienie dwustronne | szt. |  |  |
|  |  | (4.5+13.42)*2*1 | szt. | 35.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.840 |
| 64 d.2.2 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | (4.5+13.42)/30*24 | godz. | 14.336 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.336 |
| 65 d.2.2 | KNNR 1 0614-02 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. | m |  |  |
|  |  | (4.5+13.42)*2 | m | 35.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.840 |
| 66 d.2.2 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | ((4.5*2.6*1.0)-(4.5*0.6686)+(13.42*2.1*0.9)-(13.42*0.5686))*50% | m3 | 13.212 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.212 |
| 67 d.2.2 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | ((4.5*2.6*1.0)-(4.5*0.6686)+(13.42*2.1*0.9)-(13.42*0.5686))*50% | m3 | 13.212 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.212 |
| 68 d.2.2 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych podsypka piaskowa pod rury gr 20 cm, obsypka oraz zasypka na wys 30 cm nad rurę | m3 |  |  |
|  |  | (4.5*0.6686)+(13.42*0.5986) | m3 | 11.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.042 |
| 69 d.2.2 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - odwóz nadmiaru gruntu | m3 |  |  |
|  |  | (4.5*0.6686)+(13.42*0.5986) | m3 | 11.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.042 |
| 70 d.2.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | (4.5*0.6686)+(13.42*0.5986) | m3 | 11.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.042 |
| 71 d.2.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m |  |  |
|  |  | 1152/7,1152/8,OSK8 |  |  |  |
|  |  | 3.69+5.53+4.2 | m | 13.420 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.420 |
| 72 d.2.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 1152/15 |  |  |  |
|  |  | 4.5 | m | 4.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.500 |
| 73 d.2.2 | KNNR 11 0406-03 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 74 d.2.2 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m |  |  |
|  |  | 4.5+13.42 | m | 17.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.920 |
| 75 d.2.2 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m - woda, gaz | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 76 d.2.2 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | (1.85+1.1+1.6)*1.0 | m2 | 4.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.550 |
| 77 d.2.2 | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | (1.85+1.1+1.6)*1.0 | m2 | 4.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.550 |
| 3 | KANAŁ A |  |  |  |  |
| 3.1 | Roboty związane z wykonaniem sięgaczy kanału A |  |  |  |  |
| 78 d.3.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km |  |  |
|  |  | 0.0791 | km | 0.079 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.079 |
| 79 d.3.1 | KNNR 6 0808-03 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach | m |  |  |
|  |  | liczba przekroczeń x szerokość przekroczenia |  |  |  |
|  |  | 4*2.5 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 80 d.3.1 | KNNR 5 0721-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm | m |  |  |
|  |  | dwustronne cięcie |  |  |  |
|  |  | 2*2 | m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 81 d.3.1 | KNNR 5 0721-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości Krotność = 6 | m |  |  |
|  |  | 2*2 | m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 82 d.3.1 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2*1.0 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 83 d.3.1 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 8 | m2 |  |  |
|  |  | 2*1.0 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 84 d.3.1 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2*1.0 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 85 d.3.1 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. | m2 |  |  |
|  |  | 2*1.0 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 86 d.3.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | 2*(0.11+0.35) | m3 | 0.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.920 |
| 87 d.3.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 2*(0.11+0.35) | m3 | 0.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.920 |
| 88 d.3.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 2*(0.11) | m3 | 0.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.220 |
| 89 d.3.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | (79.1-2)*1.0 | m2 | 77.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.100 |
| 90 d.3.1 | KNR-W 2-01 0409-01 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II | m3 |  |  |
|  |  | (79.1-2)*1.0*0.15 | m3 | 11.565 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.565 |
| 91 d.3.1 | KNNR 1 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 50% | m3 |  |  |
|  |  | (79.1*2.4*0.9)*50% | m3 | 85.428 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.428 |
| 92 d.3.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 50% | m3 |  |  |
|  |  | (79.1*2.4*0.9)*50% | m3 | 85.428 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.428 |
| 93 d.3.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | (79.1*2.0) | m2 | 158.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 158.200 |
| 94 d.3.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. - odwodnienie dwustronne | szt. |  |  |
|  |  | Odcinek od A23,1 do Z26 |  |  |  |
|  |  | 31.25*2*1 | szt. | 62.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.500 |
| 95 d.3.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | odcinek /długość na dobe*24h |  |  |  |
|  |  | 31.25/30*24 | godz. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 96 d.3.1 | KNNR 1 0614-02 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. | m |  |  |
|  |  | 31.25*2 | m | 62.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.500 |
| 97 d.3.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | ((79.1*2.4*0.9)-(79.1*0.5686))*50% | m3 | 62.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.940 |
| 98 d.3.1 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | ((79.1*2.4*0.9)-(79.1*0.5686))*50% | m3 | 62.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.940 |
| 99 d.3.1 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych podsypka piaskowa pod rury gr 20 cm, obsypka oraz zasypka na wys 30 cm nad rurę | m3 |  |  |
|  |  | (79.1*0.5986*0.9) | m3 | 42.614 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.614 |
| 100 d.3.1 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - odwóz nadmiaru gruntu | m3 |  |  |
|  |  | (79.1*0.5986*0.9) | m3 | 42.614 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.614 |
| 101 d.3.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | (79.1*0.5986*0.9) |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.000 |
| 102 d.3.1 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m |  |  |
|  |  | Z26,Kółko rolnicze, 1139/1,C3 |  |  |  |
|  |  | 31.25+41.95+4+1.9 | m | 79.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79.100 |
| 103 d.3.1 | KNNR 11 0406-05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 104 d.3.1 | KNNR 11 0406-03 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 105 d.3.1 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m |  |  |
|  |  | 79.1 | m | 79.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79.100 |
| 106 d.3.1 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m - woda, gaz | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 107 d.3.1 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 108 d.3.1 | KNNR 2 1603-03 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole | m |  |  |
|  |  | 4*2.5 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 109 d.3.1 | KNNR 2 1601-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m | m |  |  |
|  |  | 4*2.5 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 110 d.3.1 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2*1 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 111 d.3.1 | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2*1 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 112 d.3.1 | KNNR 6 0310-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | 2*1 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 113 d.3.1 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 |  |  |
|  |  | 2*1 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 114 d.3.1 | KNNR 6 0310-05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 2*1 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |